Согласовано:							Утверждаю:

Руководитель Производственно – 				Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»				ООО «Волжские коммунальные             								системы»

_____________________ С.А. Гордеев 				_________________П.В. Едигарев

«_____»____________________2015г.			            «____»_________________ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ВОКС-2019-В-ПП-352

на выполнение работ по комплексному ремонту павильонов артезианских скважин водозабора «Прибрежный», Комсомольский район, г.Тольятти.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Утвержденная производственная программа капитальных ремонтов, выполняемых подрядным способом по виду бизнеса «Водоснабжение» ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Павильоны артезианских скважин водозабора «Прибрежный», Комсомольского района. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Обеспечение нормального технического состояния существующих производственных зданий, сооружений и объектов административно-бытового назначения. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Павильоны артезианских скважин №№ 186, 186а, 187, 190б, 191б, 191в, 192б, 193б, 193в, 194в, 200а, 200б водозабора «Прибрежный», расположены в лесном массиве между Центральным и Комсомольским районами г.о. Тольятти |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ | Наименование работ; Ед. изм; Кол- во. 1.Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №186. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 48. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 16. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; м2; 2,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз; м2; 7,5. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; м3; 1,2. Облицовка ворот стальным профилированным листом (прим.); м2; 2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,3303. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,3303. 2.Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №186а. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 18. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 30,8. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 12. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 6. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (люки, лестницы, вент. трубы); м2; 9,4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,4446. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,4446. 3.Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №187. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 22. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м; м; 21. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 48. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 18. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; м2; 2,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за один раз; м2; 7,1. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,5489. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,5489. 4.Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №190б. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 24. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3,2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 49. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 18. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 8. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (люки, лестницы, вент. трубы); м2; 9,4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,3495. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,3495. 5. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №191б. Надземная часть:. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 22. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м; м; 20. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 1,2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 1,2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 30. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 8,7. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 5,6. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за один раз; м2; 7,5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,2773. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,2773. Подземная часть:. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя; м2; 9,4. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3,6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 26. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 6,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7,8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,2145. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,2145. 6. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №191в. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3,6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 50. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 18,6. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 8,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз; м2; 7,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза; м2; 14,2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,1825. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,1825. 7. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №192б. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м; 3,6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 42. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 16,8. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза; м2; 8,8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,1825. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,1825. 8. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №193б. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 2,8. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 2,8. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 39. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 16. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым; м2; 2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за два раза; м2; 7,3. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; м2; 12. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; м2; 12. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 1,0959. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 1,0959. 9. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №193в. Надземная часть:. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 1,2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 1,2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 30. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 8,1. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 5,6. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за один раз; м2; 7,5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,0609. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,0609. Подземная часть:. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3,6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 26. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 6,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7,8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,1825. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,1825. 10. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №194в. Надземная часть. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 39. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 13,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 7,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за два раза; м2; 8,2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,1521. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,1521. 11. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №200а. Надземная часть:. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 22. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м; м; 21. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 2,2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 2,2. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 30. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 8,0. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 2,1. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 5,6. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш): за один раз; м2; 7,5. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,4012. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,4012. Подземная часть:. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 3,8. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 3,8. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 26. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 6,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 5,7. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,1926. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,1926. 12. Комплексный ремонт павильона артезианской скважины №200б. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; м3; 2,5. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (прим.); м2; 21,4. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 2,4. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; м2; 2,4. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 38. Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; м2; 2,8. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%; м2; 12,4. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз; м2; 6,2. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (люки, лестницы, вент. трубы); м2; 9,8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; т; 0,3832. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; т; 0,3832. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Согласно п.8 данного ТЗ |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Использовать при производстве работ материалы, предусмотренные в данном ТЗ, подтверждаемые сертификатами качества. Работы производятся материалами, силами и средствами Подрядчика согласно действующим нормам и правилам РФ, сметной документации СНиП, СанПиН. На используемый материал предоставлять паспорта и сертификаты качества. Допускается предоставление части материалов Заказчика |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтённых работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполняются на основании проектно-сметной документации с соблюдением требований СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ (включая СанПиН 2.1.4.1074-01; СП 2.1.5.1059-01) |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с ТЗ. Согласно действующим нормам и правилам РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | _ |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849 - п/1 от 08.04.2010г. и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | май – июль 2019г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | _ |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - график производства работ. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.Копия приказа о назначении ответственного лица за производство работ -1экз; 2. График производства работ, согласно заявке – 2экз.; 3. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.; 4. Справка о стоимости выполнения работ (ф. КС-3) -2 экз.; 5. Счет – фактура – 1экз.; 6. Исполнительная документация, в т.ч.: -акты на скрытые работы – 2экз.; -сертификаты и паспорта на материалы-1 экз.. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обязан предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект; - обязан пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - обеспечить выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве работ; - увеличить продолжительность рабочего дня, организовывать посменное производство работ, выполнять работы в выходные и праздничные дни - при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами СНиП, СанПиН, ГОСТ и т.д.; - нести ответственность за качественное выполнение работы. - при нанесении материального ущерба обществу возмещать ущерб за свой счёт. - демонтированные изделия и оборудование передать Заказчику. - в процессе работ, с момента начала работ и до момента окончания несет полную ответственность за соблюдение действующих норм и требований по охране труда и техники безопасности. - периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления каждого этапа выполненных работ; |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович, т. 8-987-819-95-03 Начальник службы владельцев оборудования – Брянцев Сергей Олегович, т. 8-987-819-75-34 Начальник участка обслуживания водозаборных сооружений – Вилков Владимир Александрович, т. 8-987-819-74-18. |

Начальник службы владельцев оборудования			     		С.О. Брянцев

Согласовано:

Главный инженер                                                                                       			Т.К. Прасолов