| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000001 |

Наименование МТР: Бокс ламинарный биологической безопасности, класс II, тип А2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Бокс микробиологической безопасности класс II, тип А2 БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 NEOTERIC (или эквивалент) | Размеры бокса с подставкой (ШхГхВ), мм не более 1200х770х2150 | Артикул изделия: 1R-B.001-12.0 (или эквивалент) |
| 1.2 | Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  | Н 14 |
| 1.3 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц | % | 99,995 |
| 1.4 | Степень рециркуляции воздуха в боксе | % | 70 |
| 1.5 | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере | м/с | 0,35+0,01 |
| 1.6 | Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса | м3/ч | 795-817 |
| 1.7 | Потребляемая мощность бокса без учета нагрузки на встроенный блок розеток | Вт, не более | 180 |
| 1.8 | Электропитание от сети переменного тока частотой, номинальным напряжением | Гц В | 50 220-240 |
| 1.9 | Комплектация Рабочая камера и подставка раздельно |  | Базовая с подставкой Поставщик должен своими силами, средствами и за свой счет осуществить соединение рабочей камеры с подставкой по указанному адресу Заказчика (в лаборатории на рабочем месте) |
| 1.10 | Масса бокса в сборе с подставкой (Нетто), | кг, не более | 235 |
| 1.11 | Паспорт, инструкция по эксплуатации |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |