| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДУ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование: Датчик температуры ДТС015-100М.В3.80

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Датчик температуры ДТС015-100М.В3.80 |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 | Номинальная статическая характеристика (НСХ) Модель Длина монтажной части Класс допуска Условное давление Показатель тепловой инерции Сопротивление изоляции Количество чувствительных элементов Схема внутренних соединений проводников Исполнение сенсора относительно корпуса Исполнение коммутационной головки Материал защитной арматуры Степень защиты Диапазон измеряемых температур Температура окружающей среды Тип резьбового штуцера Диаметр | МПа Ом шт. IP °C °C D | 100М 015 80мм B 10МПа Не более 10…30с Не менее 100 МОм 1шт. Трехпроводная Изолированный Пластмассовая Сталь 12Х18Н10Т IP54 -50...+150 –60…+85 °C метрическая резьба D=8 |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79878197389 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |