Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети   ООО ВоКС

за январь 2018 года

Всего отобрано за месяц  234  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,1 | < 1 – < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,9 | < 2 – 3,8 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,44 | < 0,1 – 0,40 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за январь 2018 года

Всего отобрано за месяц 91 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 2,4 < 1 | < 1– 2,4 1,8 | < 1 – 2,0 < 1 | < 1 – 2,3 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 –3,7 2,6 | 2 – 3,6 2,8 | < 2 – 4,5 2,9 | < 2 – 3,0 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2– 2,2 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,18 – 0,61 0,29 | 0,19 – 0,61 0,40 | 0,15 – 0,43 0,30 | 0,14 – 0,41 0,23 | < 0,1 – 0,17 0,12 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | 0,14 – 0,43 0,22 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |