Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2023 г.

Всего отобрано за месяц  267  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,01 | < 1,0 – 2,54 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,5 | < 2 – 5,7 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | 0,11 – 0,43 | < 0,1 – 0,67 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 | 0 | 0 - 2 |
| Общие(обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2023 г.

Всего отобрано за месяц 92 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,90 < 1,0 | < 1,0 – 2,95 1,17 | < 1,0 – 2,13 < 1,0 | < 1,0 – 2,11 1,04 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2– 5,9 3,8 | 2,8– 5,7 4,2 | < 2– 6,0 4,2 | 2,6– 4,1 3,5 | < 2 – 2,2 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3 (0,7) * | 0,20 – 0,51 0,30 | 0,22 – 0,45 0,32 | 0,17 – 0,59 0,26 | 0,17 – 0,30 0,24 | 0,12 – 0,34 0,20 | < 0,1 – 0,20 0,14 |
| Общее микробное число | КОЕ/мл | не более 50 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

* - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.