Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за октябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц  269  проб

Выявлено нестандартных проб  1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,44 | < 1,0 – 2,33 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,4 | < 2,0 – 7,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,55 | < 0,1 – 0,55 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 -1 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01

« Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за октябрь 2018 г.

Всего отобрано за месяц 98 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,40 < 1,0 | < 1,0 – 1,67 1,12 | < 1,0 – 2,44 1,03 | 1,44 – 2,44 2,12 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,22 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 2,5 3,8 | < 2 – 3,7 < 2 | < 2 – 3,8 2,9 | < 2 – 3,1 2,2 | < 2 – 3,7 2,0 | < 2 – 3,7 2,0 | < 2 – 3,4 2,1 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,69 0,25 | 0,11 – 0,70 0,33 | 0,15– 0,62 0,29 | 0,27 – 0,36 0,31 | < 0,1 – 0,19 0,13 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,26 0,14 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не >50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |